PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Leśnej w km 0+020 ÷ 0+226

	L.

p.
	Numer

SST.
	Nr  poz.

cenowej 
	Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych.
	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                              ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



	1
	01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym
	km
	km 0+020 ÷ 0+226
	0,206

	                                              ROBOTY  ZIEMNE



	2
	02.01.01
	13
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km
	m³
	206 m x 9,5 m x 0,4 m = 782,8 m³

128 m x  0,7 m³/m = 89,6 m³
	872,4

	                                               PODBUDOWA



	3
	04.02.01
	12
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm
	m²
	206 m x 6,5 m
	1339

	4
	04.06.01
	13
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm
	m²
	206 m x 6,0 m
	1236

	                                              NAWIERZCHNIA



	5
	05.03.23
	12
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask.  gr. 3 cm
	m²
	206 m x 6,0 m


	1236

	                                              ELEMENTY  ULIC



	6
	08.01.01
	11
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem
	m
	str. L – 206 m

str. P – istniejący krawężnik
	206

	7
	08.03.01
	11
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym.
 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm
	m
	str. L – 206 – ( 2 x 5m ) = 196 m + 2 x 37 m  - ciąg pieszy bez nazwy
	270

	8
	04.02.01
	11
	Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy 
	m²
	str. L   206 m x 1,5 m = 309 m²  37 m x 1,8 m = 66,6 m² - ciąg pieszy bez nazwy
	375,6

	9
	04.04.02
	22
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm
	m²
	str. L [ 206 m – ( 2 x 5 m ) ] x 1,3 m = 254,8 m²

37 m x 1,65 m = 61,05 m² - ciąg pieszy bez nazwy
	315,85

	10
	08.02.02
	12
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	str. L [ 206 m – ( 2 x 5 m ) ] x 1,3 m = 254,8 m²

37 m x 1,65 m = 61,05 m² - ciąg pieszy bez nazwy
	315,85

	11
	04.06.01
	12
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach
	m²
	str. L 2 x 5 m x 3 m 

str. P – istniejące zjazdy
	30

	12
	08.04.01
	50
	Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	str. L 2 x 5 m x 3 m 

str. P – istniejące zjazdy
	30

	13
	08.01.01
	23
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu
	m
	str. L  - 2 x 5 m + 2 x 1,5 m x 2
	15

	14
	03.02.01
	70
	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej
	szt
	
	7


	                                              ODWODNIENIE



	15
	
	
	Wykonanie ścieku z rur PCV Ø 20 cm
	m
	6 x 2,5 m
	15

	  16
	06.01.01
	64
	Wykonanie rowu z elementów prefabrykowanych
	m
	60 m 30 m + 38 m
	128

	17
	03.02.01
	11
	Wykonanie przepustu rurowego z rur PCV Ø 30 cm PECOR OPTIMA na ławie tłuczniowej gr. 15 cm
	m
	
	7


PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy 30 – go Lipca w km 0+000 ÷ 0+622,5

	L.

p.
	Numer

SST.
	Nr  poz.

cenowej 
	Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych.
	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                              ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



	1
	01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym
	km
	km 0+020 ÷ 0+622,5
	0,623

	                                              ROBOTY  ZIEMNE



	2
	02.01.01
	13
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km
	m³
	622,5 m x 10,0 m x 0,35 m = 2178,75 m³

108 m x  0,7 m³/m = 75,6 m³
	2254,35

	                                               PODBUDOWA



	3
	04.02.01
	12
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm
	m²
	622,5 m x 7,0 m
	4357

	4
	04.06.01
	13
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm
	m²
	622,5 m x 6,0 m
	3735

	                                              NAWIERZCHNIA



	5
	05.03.23
	12
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask.  gr. 3 cm
	m²
	622,5 m x 6,0 m


	3735

	                                              ELEMENTY  ULIC



	6
	08.01.01
	11
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem
	m
	str. L – 622,5 m

str. P – 622,5 m
	1245

	7
	08.03.01
	11
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym.
 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm
	m
	str. L – 622,5 m – ( 17 x 5m + 3 m + 4 x 4 m ) = 518,5m 

str. P ( 622,5 m – ( 25 x 5 m + 6 m + 3 x 4 m ) = 479,5 m²
	998

	8
	04.02.01
	11
	Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy 
	m²
	poz. 9 +  poz. 11
	2138,2

	9
	04.04.02
	22
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm
	m²
	str. L [ 622,5 m – (17 x 5m + 3m + 4 x 4 m )] x 1,4 m = 725,9 m²

str. P [ 622,5 m – (25 x 5m + 6m + 3 x 4 m ) ] x 1,4 m = 671,3 m²
	1397,2

	10
	08.02.02
	12
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	str. L [ 622,5 m – (17 x 5m + 3m + 4 x 4 m )] x 1,4 m = 725,9 m²

str. P [ 622,5 m – (25 x 5m + 6m + 3 x 4 m ) ] x 1,4 m = 671,3 m²
	1397,2

	11
	04.06.01
	12
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach
	m²
	str. L (17 x 5 m + 3 m + 4 x 4 m) x 3 m = 312 m²

str. P (25 x 5 m + 6 m + 3 x 4 m) x 3 m = 429 m²
	741

	12
	08.04.01
	50
	Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	str. L (17 x 5 m + 3 m + 4 x 4 m) x 3 m = 312 m²

str. P (25 x 5 m + 6 m + 3 x 4 m) x 3 m = 429 m²
	741


	13
	08.01.01
	23
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu
	m
	str. L  - ( 17 x 5 m + 3 m + 4 x 4 m + 22 x 1,5 m x 2 = 170 m

str. P – ( 25 m x 5 m + 6 m + 3 x 4 m + 29 x 1,5 m x 2 = 230 m 
	400

	14
	03.02.01
	70
	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej
	szt
	
	20

	                                              ODWODNIENIE



	15
	
	
	Wykonanie ścieku z rur PCV Ø 20 cm
	m
	9 x 2,5 m
	22,5 m

	16
	06.01.01
	64
	Wykonanie rowu z elementów prefabrykowanych
	m
	48 m + 60 m
	108

	17
	08.05.01
	11
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm na ławie betonowej gr. 20 cm
	m
	Km 0+000 – 0+622,5
	622,5

	18
	03.02.01
	11
	Wykonanie przepustu rurowego z rur PCV Ø 30 cm PECOR OPTIMA na ławie tłuczniowej gr. 15 cm
	m
	Km 0+622,5
	24

	19
	03.02.01
	11
	Wykonanie studzienki rewizyjnej przelotowej 
Ø 1000
	szt
	
	1

	20
	
	
	Wykonanie osadnika wg KPED
	szt
	
	1

	21
	06.02.01
	11
	Ułożenie przepustów rurowych PCV Ø 30 cm  pod zjazdami na ławie tłuczniowej gr. 15 cm
	m
	4 x 7 m
	28


PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Górnej w km 0+030 ÷ 0+080

	L.

p.
	Numer

SST.
	Nr  poz.

cenowej 
	Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych.
	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                              ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



	1
	01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym
	km
	Km 0+030 ÷ 0+080
	0,05

	                                       ROBOTY  ZIEMNE



	2
	02.01.01
	13
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km
	m³
	50 m x 9,5 m x 0,25 m
	118,75

	                                       PODBUDOWA



	3
	04.02.01
	12
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm
	m²
	50 m x 6,5 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )
	340,5

	4
	04.06.01
	13
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm
	m²
	50 m x 6,0 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )
	315,5

	                                        NAWIERZCHNIA



	5
	05.03.23
	12
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask.  gr. 3 cm
	m²
	50 m x 6,0 m + 2 x ( 6 m x 6 m – 3,14 x 6 m x 6 m x 0,25 )
	315,5

	                                       ELEMENTY  ULIC



	6
	08.01.01
	11
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem
	m
	str. L 50 m

str. P 50 m  - 6,5 m + 2 x 3,14 x 6 m x 0,25 x 2 = 62 m
	112

	7
	08.03.01
	11
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym.
 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm
	m
	str. L 50 m – ( 2 x 5 m +  6 m ) = 34 m

str. P  38,5 m 
	72,5

	8
	04.02.01
	11
	Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy 
	m²
	poz. 9 + poz. 11
	164,75

	9
	04.04.02
	22
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm
	m²
	str. L [ 50 m – ( 2 x 5 m + x 6 m ) ] x 1,5 m = 51 m²

str. P  38,5 m x 1,5 m = 57,75 m²
	108,75

	10
	08.02.02
	12
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	str. L [ 50 m – ( 2 x 5 m + x 6 m ) ] x 1,5 m = 51 m²

str. P  38,5 m x 1,5 m = 57,75 m²
	108,75

	11
	04.06.01
	12
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach
	m²
	str. L ( 2 x 5 m + 6 m ) x 3,5 m = 56 m²
	56

	12
	08.04.01
	50
	Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej, kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm 
	m²
	str. L ( 2 x 5 m + 6 m ) x 3,5 m = 56 m²


	56

	13
	08.01.01
	23
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu
	m
	str. L 2 x 5 m +  6 m 
	16

	14
	03.02.01
	70
	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej
	szt
	
	2


PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulicy Granicznej w km 0+000 ÷ 0+072

	L.

p.
	Numer

SST.
	Nr  poz.

cenowej 
	Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych.
	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                              ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



	1
	01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym
	km
	km 0+000 ÷ 0+072
	0,072

	                                              ROBOTY  ZIEMNE



	2
	02.01.01
	13
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km
	m³
	45 m x 0,7 m³/m = 31,5 m³
	31,5

	                                               PODBUDOWA



	3
	04.08.01
	11
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-S-96025 w ilości 100kg/m²,KR-2
	Mg
	km 0+000 – 0+072 – 72 m x 6 m x 0,1 Mg/m²
	43,2

	                                              NAWIERZCHNIA



	4
	05.03.05
	27
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, w-wa scieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2
	m²
	km 0+000 – 0+072 – 72 m x 6 m 
	432

	                                              ELEMENTY  ULIC



	5
	08.01.01
	11
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem
	m
	Km 0+000 – 0+072 – 72 m x 2 = 144 m
	144

	6
	08.03.01
	11
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym.
 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm
	m
	Km 0+000 – 0+072 – 72 m x 2 = 144 m
	144

	7
	04.02.01
	11
	Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy 
	m²
	72 m x 1,5 m  + 72 x 2 m
	252

	8
	04.04.02
	22
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm
	m²
	72 m x 1,5 m + 72 x 2 m = 252 m²
	252

	9
	08.02.02
	12
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	72 m x 1,5 m + 72 x 2 m = 252 m²
	252

	                                              ODWODNIENIE



	10
	
	
	Wykonanie ścieku z rur PCV Ø 20 cm
	m
	3 x 2,5 m 
	7,5 m

	11


	06.01.01
	64
	Wykonanie rowu z elementów prefabrykowanych
	m
	
	45


PRZEDMIAR  ROBÓT

Przebudowy ulic ( dróg wewnętrznych w osiedlu domów jednorodzinnych 
Ulica 30-go Lipca w km 0+000 ÷ 0+622,5; ul. Leśna w km 0+020 ÷ 0+226; ul. Graniczna 
w km 0+000 ÷ 0+072 i ul. Górna w km 0+030 ÷ 0+080 w m. Kołbiel pow. Otwocki

	L.

p.
	Numer

SST.
	Nr  poz.

cenowej 
	Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych.
	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                              ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE



	1
	01.01.01
	11
	Odtworzenie trasy i punktów wysokosciowych w terenie równinnym
	km
	
	0,951

	                                              ROBOTY  ZIEMNE



	2
	02.01.01
	13
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 2 km
	m³
	
	3277

	                                               PODBUDOWA



	3
	04.08.01
	11
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym wg PN-S -96025 o uziarnieniu 0/12,8 
 w ilości 100kg/m², KR-2
	Mg
	
	43,2

	4
	04.02.01
	12
	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. w-wy 15 cm
	m²
	
	6036,5

	5
	04.06.01
	13
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 20 cm
	m²
	
	5286,5

	                                              NAWIERZCHNIA



	6
	05.03.05
	27
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 
o uziarnieniu 0/12,8, w-wa scieralna, gr. w-wy 5 cm, KR-2 
	m²
	
	432

	7
	05.03.23
	12
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cem. – piask.  gr. 3 cm
	m²
	
	5286,5

	                                              ELEMENTY  ULIC



	8
	08.01.01
	11
	Ustawienie krawężników betonowych wystających o wym. 15 x 30 na ławie betonowej z oporem
	m
	
	1707

	9
	08.03.01
	11
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym.
 6 x 20 na podsypce cem. – piask. gr. 5 cm
	m
	
	1484,5

	10
	04.02.01
	11
	Wykonanie warstwy odsączajacej z piasku, gr. w-wy 10 cm pod chodnik i zjazdy 
	m²
	
	2930,55

	11
	04.04.02
	22
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm
	m²
	
	2073,80

	12
	08.02.02
	12
	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	
	2073,80

	13
	04.06.01
	12
	Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy 15 cm na zjazdach
	m²
	
	827

	14
	08.04.01
	50
	Wykonanie wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piask. gr. 3 cm
	m²
	
	827

	15
	08.01.01
	23
	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15 x 30 na ławie betonowej bez oporu
	m
	
	431

	16
	03.02.01
	70
	Regulacja studzienek kanalizacji sanitarnej
	szt
	
	29


	                                              ODWODNIENIE



	17
	
	
	Wykonanie ścieku z rur PCV Ø 20 cm
	m
	
	45

	18
	06.01.01
	64
	Wykonanie rowu z elementów prefabrykowanych
	m
	
	281

	19
	08.05.01
	11
	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60 x 50 x 15 cm na ławie betonowej gr. 20 cm
	m
	
	622,5

	20
	03.02.01
	11
	Wykonanie przepustu rurowego z rur PCV Ø 30 cm PECOR OPTIMA na ławie tłuczniowej gr. 15 cm
	m
	
	31

	21
	03.02.01
	11
	Wykonanie studzienki rewizyjnej przelotowej 
Ø 1000
	szt
	
	1

	22
	
	
	Wykonanie osadnika wg KPED
	szt
	
	2

	23
	06.02.01
	11
	Ułożenie przepustów rurowych z rur PCV Ø 30 cm PECOR  OPTIMA  pod zjazdami na ławie tłuczniowej gr. 15 cm
	m
	
	28

	                                               OZNAKOWANIE



	24
	07.02.01
	41
	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	szt
	Wykaz oznakowania
	35

	25
	07.02.01
	44
	Przymocowanie tarcz  znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
	szt
	Wykaz oznakowania
	54

	26
	
	
	Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej kolorowej gr, 8 cm na podspce cem. piask. gr. 5 cm
	szt
	
	4


