Opis techniczny

do projektu budowlanego – wykonawczego przebudowy  drogi gminnej 
– ul. Piaskowa w m. Gadka
w km 0+000 ÷ 0+860
gm. Kołbiel pow. Otwock

I. Podstawa opracowania

· zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

· mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych 1:1000

· bezpośrednie pomiary sytuacyjno wysokościowe w terenie uzupełniające

· ocena makroskopowa warunków gruntowo – wodnych 

· uzgodnienia wstępne z inwestorem parametrów technicznych i rozwiązań geometrycznych
· warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43z 1999 r.

II. Stan istniejący

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej pod nazwą ul. Piaskowa w m. Gadka gm. Kołbiel rozpoczyna się na krawędzi drogi powiatowej Nr 2739W i do km 0+430 przebiega wśród obustronnej zabudowy mieszkalnej wsi Gadka przy zmiennej szerokości pasa drogowego w terenie 5,3 – 6,5 m. Nawierzchnia drogi jest gruntowa wzmocniona  kruszywem naturalnym ( pospółką ). W km 0+441 krzyżuje się z drogą gminną o nr. ew. 676, która posiada uregulowaną szerokość pasa drogowego szer. 10 m.

Odwodnienie omawianego odcinka drogi z uwagi na ukształtowanie terenu jak 
i występujące grunty przepuszczalne odbywa się powierzchniowo w przyległy teren.

Natomiast odcinek drogi od km 0+441 ( tj. skrzyżowania z drogą o nr ew. 676 ) do końca odcinka objętego niniejszym projektem przebiega wśród luźnej zabudowy mieszkalnej i pól uprawnych. Grunty przyległe to grunty piaszczyste o zróżnicowanym spadku podłużnym i poprzecznym. Nawierzchnia drogi to pas gruntu wykorzystywany przez pojazdy obsługujące przyległe posesje. Z uwagi na występujące grunty przepuszczalne i ukształtowanie terenu odprowadzenie nadmiaru wody opadowej skierowane jest podłużnie do rowu przy drodze gruntowej w km 0+441. Rzędne wysokościowe ustalono o niwelację własną dowiązaną do niwelacji państwowej.

III. Stan projektowany

- klasa techniczna D
- szerokość jezdni – 3,5 i 4 m
- odwodnienie powierzchniowe

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa

- prędkość projektowa Vp – 40 km/ godz.

- szerokość korony 6,0 m

Z uwagi na uwarunkowania terenowe niweletę wpisano dostosowując ją do istniejących wjazdów. Na odcinku w km 0+000 – 0+441 przewidziano jezdnię szer. 3,5 m 
i ułożony ściek prefabrykowany z lewej strony z uwagi na usytuowanie przebiegu drogi 
w planie ( łuki kołowe ), a po stronie prawej zaprojektowano pobocze wzmocnione kruszywem łamanym o szer. 0,5 m. Szczegóły konstrukcyjne pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu. 
Od km 0+447 przewidziano nawierzchnię bitumiczną szer. 4,0 m 
i obustronne pobocza szer. 0,5 m wzmocnione kruszywem łamanym gr. 10 cm i rowem po stronie prawej. Spadki jezdni na obu odcinkach są jednostronne co obrazują przekroje normalne.
Roboty ziemne i zakres ich wykonania wykazano w załączniku przedmiarze - roboty ziemne. W pasie drogowym zlokalizowana jest sieć wodociągowa, gazociąg, kanalizacja sanitarna oraz lokalnie linia telefoniczna kablowa, a także napowietrzna linia energetyczna 
i telefoniczna. W miejscu prowadzenia robót ziemnych w wykopie należy przed ich wykonaniem zlokalizować urządzenia podziemne w celu ich ochrony. Nie zachodzi potrzeba przebudowy tych urządzeń lecz dokonać regulacji zaworów i studzienek rewizyjnych. W celu sprawnego odprowadzenia wód opadowych należy dokonać odmulenia przepustu pod drogą powiatową.

Z uwagi na szerokość jezdni w km 0+000 ÷ 0+441 należy wprowadzić oznakowanie dla drogi jednokierunkowej ( tj. wjazd od drogi powiatowej, a wyjazd w kierunku drogi gruntowej ). Odcinek drogi od km 0+441 ÷ 0+860 należy oznakować znakami informacyjnymi o pierwszeństwie ruchu dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwka tak aby pojazdy nadjeżdżające od drogi gruntowej ustępowały pierwszeństwa przejazdu dla pojazdów wjeżdżających , a więc przedmiotowa droga zostanie oznakowana znakiem D-5 
( pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi ), a z prawej strony znakiem B-31 
( pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka). Zjazdy po stronie prawej odcinka w km 0+447 ÷ 0+860 przez rów należy wykonać z przepustem Ø 300 ( rura PCV ) i nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm.
Ze względu na znaczenie drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 17 i drogę powiatową nr 2739W opisywane odcinki drogi gminnej zostaną podporządkowane w ruchu do drogi o nawierzchni gruntowej ze względu na jej parametry i docelowe znaczenie.

Na projektowanym odcinku założono Rp rob. na zaworze wodociągowym po lewej stronie drogi w km 0+540 o H – 122,95 oraz na narożniku cokołu po stronie lewej drogi w km 0+433 o H – 122,70. 

