Opis techniczny

do projektu budowlanego wykonawczego przebudowy ulic - dróg wewnętrznych 
w osiedlu domów jednorodzinnych w m. Kołbiel pow. otwocki na działkach nr ew. 

	· 1058  ul. Górna

	· 1089  ul. Żwirowa

	· 1108  ul. 3-ego Maja

	· 1127  ul. Spółdzielcza

	· 957  ul. Graniczna

	· 989;1046  ul. Polna

	· 1017  ul. Myśliwska

	· 1006;1046  ul. Sienkiewicza

	· 1046  ul. Leśna

	· 1035/2  ciąg pieszy bez nazwy

	· 974; 1073  ul. 30 – go Lipca


I    Podstawa opracowania

· zlecenie Wójta Gminy Kołbiel

· uzgodnienia wstępne z Wójtem Gminy, co do zakresu robót 

· mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w skali 1: 1000

· bezpośredni pomiar sytuacyjno – wysokościowy w terenie ( uzupełniający )

· warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 43 z 1999 r.

II   Stan projektowany

Przewidziane do przebudowy drogi wewnętrzne w osiedlu domów jednorodzinnych 
( ulice w/w ) posiadają nawierzchnię gruntową z wyłączeniem zjazdów z drogi krajowej 
Nr 50, a także szczątkowe chodniki ( chodnik z prawej strony ul. Leśnej i z prawej strony 
ul. Granicznej tj. od drogi Nr 50 do ul. 30 – go Lipca ) .

Odwodnienie omawianych ciągów odbywa się powierzchniowo z uwagi na znaczne różnice wysokościowe terenu z kierunkiem spływu wód opadowych do drogi krajowej wzdłuż której zlokalizowany jest rów przydrożny tak na terenie pasa drogowego drogi krajowej jak 
i na terenie będącym w zarządzie Gminy Kołbiel. Ponadto w ul. 3-go Maja i ul. Spółdzielczej zakończonych placem manewrowym zlokalizowane są studzienki ściekowe z osadnikami 
i włączonymi kolektorami Ø 300 przeprowadzającymi wody  na teren stanowiący własność Gminy Kołbiel. Rozwiązanie takie wynika ze znacznych różnic wysokości terenu 
i przyległych posesji.

W pasach drogowych omawianych ulic zlokalizowane są sieci wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, sieć telefoniczna oraz napowietrzna linia energetyczna.

III   Stan projektowany

Zgodnie z zaleceniami inwestora określonymi w warunkach technicznych projektowane roboty należy wykonać w granicach istniejącego pasa drogowego 
z zachowaniem dotychczasowego powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych, 
a także bez ograniczenia dotychczasowej dostępności do przebudowanych ciągów komunikacyjnych. Ulica Leśna i Graniczna włączone są do drogi krajowej nr 50 jako drogi podporządkowane w ruchu, a ulica Górna włączona jest jako zjazd publiczny i projekt ten przewiduje utrzymanie takiego stanu ul. Górnej wykonując roboty od km 0+030.

Projekt przewiduje ulice o nawierzchni z kostki betonowej i obustronne chodniki również z kostki betonowej o szerokości 1,5 ÷ 1,7 m. Zjazdy do posesji utrzymuje się bez zmiany lokalizacji i ich szerokości z utwardzeniem w granicach istniejącego pasa drogowego.

Projekt uwzględnia rozwiązania konstrukcyjne i wysokościowe dla każdej ulicy oddzielnie. Rzędne wysokościowe ustalono o niwelacje własną w dowiązaniu do założonych reperów roboczych, których lokalizację i rzędne pokazano w planie zagospodarowania. Warunki gruntowo – wodne zaliczone są do bardzo dobrych w oparciu o ocenę makroskopową na podstawie wykonywanych dołów próbnych. Odwodnienie przewidziano powierzchniowo przy  wykonaniu spadków jednostronnych jezdni ze ściekami przykrawężnikowymi, które pokazano w przekrojach normalnych. Projekt przewiduje zebranie wód opadowych do rowów z elementów prefabrykowanych i odprowadzenie do istniejącego rowu wzdłuż drogi Nr 50 ul. Graniczna i ul. Leśna, a z ul. Sienkiewicza również rowem 
z elementów prefabrykowanych odprowadzenie w przyległy teren, którego właścicielem jest Gmina Kołbiel, gdzie  w przyszłości ma być tam zlokalizowany zbiornik wodny. Przepusty w ul. 30 – go Lipca i Polnej przewidziano z rur PCV Ø 300 PECOR – OPTIMA. Przepusty pod zjazdami w obszarze rowów prefabrykowanych należy również wykonać z rur PCV umacniając ich wyloty brukiem lub kostką betonową.

Roboty ziemne podczas wykonywania przepustów rurowych należy wykonać ze szczególna starannością pod nadzorem pracowników nadzoru gazowniczego. Brak rzędnych posadowienia gazociągu i przyłączy w miejscach w/w robót zmusza do szczególnej ostrożności, a w przypadku napotkania gazociągu lub przyłącza o niewłaściwym posadowieniu należy dokonać jego obniżenia przez służby do tego upoważnione na koszt inwestora przebudowy w/w ulic.

Z uwagi na zwartą zabudowę mieszkaniową przy omawianych ulicach i wykonane zjazdy do nich, niweletę ulic ustalono na takiej wysokości aby zminimalizować powstające różnice wysokości usytuowania wjazdów do wysokości niwelety ulicy. Takie rozwiązanie powoduje wzrost ilości robót ziemnych na odkład z korytowania.

Nadmiar ten należy przemieścić na miejsce wskazane przez Inwestora.

Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar opracowany dla każdej ulicy oddzielnie. Istniejące powierzchnie nawierzchni bitumicznej ul. Leśnej i Granicznej pozostają do wykorzystania dokonując na nich niezbędnego wyrównania i ułożenia warstwy ścieralnej. Ścieki podchodnikowe na odcinkach gdzie zastosowano rowy z elementów prefabrykowanych należy wykonać z rur PCV Ø 200. Lokalizację ścieków podchodnikowych i ilości obrazuje plan sytuacyjny. Przed przepustami rurowymi pod jezdnią należy wykonać osadniki betonowe.

Wykonanie nawierzchni ulic wymaga wprowadzenia oznakowania pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu. Projekt oznakowania tego etapu rozbudowy sieci drogowej osiedla przewiduje możliwości dalszej rozbudowy osiedla dla którego podstawowymi ciągami komunikacyjnymi powinny być ulice: Górna, Graniczna i Leśna z Polną. 

