PRZEDMIAR  ROBÓT  

Przebudowa drogi  wewnętrznej w m. Władzin odc. III 1b
w km 0+000 ÷ 0+274 w gm. Kołbiel pow. Otwock
	L .p.
	Kod

SST
	Normatyw
	Opis robót


	J.

m.
	Wyliczenie
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	                                                            ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 


	1
	D.01.01.01
	KNR 02-01- 0119-03-00
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
w terenie równinnym 
	km
	 km 0+000 ÷0+274
	0,274

	                                                            ROBOTY  ZIEMNE 



	2
	D.02.01.01
	KSNR 00-01-0201-08-01
	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp na odl. do 0,5 km
	m³
	Tabela robót ziemnych
	4,00

	3
	D.02.01.01
	KSNR 00-01-0201-08-01
	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III z transportem urobku na odkład na odl. do 1 km
	m³
	Ttabela robót ziemnych
	208

	                                                            PODBUDOWA



	4
	D.04.01.01
	KNR 02-31-010304-00
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. II
	m²
	274 m x 4,4m
	1205,6

	5
	D.04.04.02
	KSNR 00-06 -0113-02-00
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
 0/31,5, gr. w-wy 20 cm
	m2
	274 m x 4,4m 
	1205,6

	6
	D.04.03.01
	KNR 02-31-1004-07-00
	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową
	m²
	274 m x 4,1 m
	1123,4

	                                                            NAWIERZCHNIA



	7
	D.05.03.05
	KNR 02-31-0311-01-00
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa wiążąca, gr. w-wy 4 cm, KR-1
	m²
	274 m x 4,1 m
	1123,4

	8
	D.05.03.05
	KNR 02-31-0311-05-00
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wg PN-EN, w-wa ścieralna, gr. w-wy 3 cm, KR-1
	m²
	274 m x 4,0 m
	1096

	                                                             POBOCZA  


	9
	D.06.03.01
	KSNR 00-01 -0201-08-01
	Roboty ziemne wykopywane koparkami z transportem gruntu kat. III na pobocza.
	m³
	274 m x 2 x 0,75 m x 0,13 m 
	53,43

	10
	D.06.03.01
	KSNR 00-06-0113-05-00
	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5 , śr. gr. 10 cm
	m²
	274 m x 2 x 0,5 m
	274

	                                                             OZNAKOWANIE  


	11
	D.07.02.01
	KNR 02-31-0702-01-00
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
o średnicy 50 mm
	szt.
	Plan sytuacyjny
	1

	12
	D.07.02.01
	KNR 02-31-0703-02-00
	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków 
	szt.
	Plan sytuacyjny
	1


